# VelaPaw —— 端侧 AI 多宠智能喂食器

技术报告

2026 首届 openVela AI 硬件开发者大赛
赛道：AI 硬件产品创新
队伍名称：CircuitForge（contest2026_043）
作品名称：VelaPaw
代码仓库：contest2026_043_CircuitForge（分支 dev-ai-contest-2026）
硬件平台：openVela（NuttX） / Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C
提交日期：2026-09-06

## 一、材料清单

| 材料 | 要求 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作品介绍文档 （即本技术报告） | 必交 | VelaPaw_技术报告.pdf / .docx VelaPaw_Technical_Report.pdf / .docx | 本文件即提交规则要求的"作品介绍文档"——按官网模板填写，未自建格式。提供 PDF 与 DOCX 两种格式，中英双语各一份。 |
| 演示视频 | 必交 | VelaPaw_Demo.mp4 | 时长 4 分 58 秒（≤5 min）；1920×1080 / 30 fps，H.264 High + AAC 48 kHz 立体声，93.3 MB，已内嵌中英双语字幕。全片为真机实拍：触摸屏交互、识别门控投喂、步进电机投料、语音排程对话，以及 ai_agent 在真机上的 ask 与主动推送控制台实录（末段控制台画面故意不加字幕，以免遮挡日志内容）。视频亦已嵌入仓库 README。 |
| 作品展示照片 | 可选 | hardware/preview/ | 3D 打印投料器与整机装配渲染/实拍图。 |
| 补充产品介绍 | 仅存于仓库 （不在压缩包内） | VelaPaw_Project_Intro.pdf VelaPaw_Project_Intro_zh.pdf | 早期面向非技术读者的产品介绍（中英双语），含市场与价值分析，留在仓库中供参考。不随提交压缩包提交——上表的模板文档才是"作品介绍文档"。 |
| 海报 / 答辩 PPT | 可选 | — | 未提交。 |
| AI Coding 日志 | 必交 | logs/KingMbewe/ | 由组委会预装的 contest-log-collector 自动归集，未经手工编辑；共 17 个 JSONL 文件、78.7 MB、55 255 条事件。 |

提交压缩包：CircuitForge-VelaPaw-contest2026_043_CircuitForge.zip（<队伍名>-<作品名>-<仓库名>），内含规则要求的两项内容——作品介绍文档（本报告，PDF + DOCX，中英各一份）与演示视频（VelaPaw_Demo.mp4，4 分 58 秒）。代码仓库地址已写在封面与第二节。

## 二、作品基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | VelaPaw —— 端侧 AI 多宠智能喂食器 |
| 参赛赛道 | AI 硬件产品创新 |
| 队伍 / 编号 | CircuitForge / contest2026_043 |
| 硬件载体 | Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C（ESP32-S3，Xtensa LX7 双核，8 MB PSRAM，16 MB Flash，320×480 ST7796 电容触摸屏，OV5640 摄像头，PCF85063 RTC，ES8311 音频编解码器）+ 自研 3D 打印叶轮投料机构（28BYJ-48 步进电机 / ULN2003） |
| 操作系统 | openVela（NuttX），板级配置 esp32s3-devkit:waveshare_lcd |
| 落地的 openVela 能力 | 图形（LVGL）、AI（apps/mlearning/tflite-micro + ai_agent 框架）、多媒体（NuttX Audio / I²S / ES8311 + apps/video 摄像头栈）—— 三类均已使用 |
| 唤醒词 | 本作品不含常驻语音唤醒功能。语音排程需先在"编辑宠物"页手动点击开始，再依次语音应答，属于按键触发的受限词识别（KWS），不存在常驻监听的唤醒词。因此大赛规则中"统一唤醒词须为 你好，openvela / Hello，openvela"的要求对本项目不适用；若后续加入常驻唤醒，将按规则统一词条。 |
| 开源许可 | Apache License 2.0 |
| 代码托管 | GitHub — github.com/open-vela/contest2026_043_CircuitForge，分支 dev-ai-contest-2026 |

## 三、技术报告

### 3.1 绪论

#### 3.1.1 背景与问题定义

多宠家庭里，普通定时喂食器有一个结构性缺陷：它不知道站在食盆前的是哪一只宠物。到点开盖，先到的那只把所有粮都吃掉，慢的那只挨饿——按只定量、按只控重、按只观察食欲，全部无从谈起。而"按只定量"恰恰是宠物医生给出减重、控病、术后恢复方案时的第一条要求。

市面上已有的"视觉款"喂食器（例如 2026 年 3 月上市的小米米家智能宠物喂食器 2 视觉版，众筹 ¥449 / 零售 ¥549）解决的是"让主人看得见食盆"，摄像头的产物是一路视频流；它并不解决"认出是哪一只"。这类产品同时把摄像头画面与账号绑定上云——这是宠物主人对家庭摄像头最主要的顾虑来源。

因此 VelaPaw 定义的问题是：

在一台 MCU 级设备上，不联网、不上云、不用手机 App，仅凭一颗摄像头就分辨出食盆前是哪一只宠物，并只投喂"这一只、此时此刻该吃的那一餐"；同时把每只宠物的进食量长期记录下来，在食欲异常时主动告知主人。

"主动告知"这一层由 openVela 的 ai_agent 框架承担，是全系统唯一需要联网的部分；喂食器本体在断网状态下功能完全不变。

#### 3.1.2 技术难点

| 难点 | 具体表现 |
| --- | --- |
| ①端侧细粒度识别的算力** | 宠物个体识别属于细粒度识别，需要 MobileNet 级主干 + 度量学习头。在 Xtensa LX7 上用 TFLite-Micro 参考算子跑该模型需 ≈6.75 s/次，完全不可用。前期 TFLM 摸底（docs/TFLM_SPIKE_REPORT.md，在 QEMU 模拟器上进行，非 S3 实测）用 profiler 定量确认了同类 INT8 CNN 的时间分布：CONV_2D 占单次推理 84% 的时钟（643 819 / 768 105 ticks），即延迟几乎完全由 INT8 卷积核决定，而 openVela 树内只有 cmsis-nn(ARM) 与 nnlib-hifi4(HiFi DSP)，没有面向 LX7 的算子库。 |
| ②"新增一只宠物"不能重训 | 消费产品不可能让用户为了加一只猫去训练模型。必须放弃 N 分类，改用开集度量学习，且阈值要在真实光照下站得住。 |
| ③大模型放不进 MCU 的内存映射 | 1.44 MB 的身份模型无法作为 const 数组内存映射——ESP32-S3 的 DROM0 MMU 窗口远在此之前就饱和。必须从裸 Flash 读入 PSRAM；而 Flash 读会挂起 CPU cache，而 PSRAM 正是经该 cache 访问的，读模型的线程栈若落在 PSRAM 会直接死锁整颗 SoC。 |
| ④硬件 SPI 屏幕"渲染不出来" | 全屏写正常，任何局部窗口（CASET/RASET 子矩形 + RAMWR）永不出图，而同样的字节序列走 GPIO 位翻转完全正常。该问题历经约 60 轮盲目编译未能解决。 |
| ⑤ai_agent 在 MCU 上的请求体 vs. 网络缓冲 | ai_agent 默认注册 36 个工具，其 JSON schema 使单次 LLM 请求体达 19 391 B，其中 9 946 B 是工具 schema；而 NuttX 的 IOB 池仅 NBUFFERS(64) × BUFSIZE(196) = 12 544 B，扣除 THROTTLE(24) 后可用约 7 840 B。请求体远大于可用缓冲，表现为"时好时坏"的挂死，且无超时返回。 |
| ⑥Agent 答案"看起来对"但其实是假的 | 心跳任务会重放自己的历史、list_dir 的前缀匹配与本地工具短路会把 (no files found) 直接当成最终答案交给用户、ask 在第 7 个词处被 MAX_ARGS 截断。这些缺陷都不会报错，只会让回答变得流畅而错误。 |

#### 3.1.3 创新点

- "识别 × 排程"双条件门控投喂——只有"认出的是这只宠物"且"它的某一餐已到点且今天未投"两个条件同时成立才投料，每餐每天至多一次，且每餐可单独跳过。只靠识别会把贪吃的那只喂一整天；只靠定时又会喂到碰巧路过的那只。这个"与"门是整个产品的核心逻辑，也是"按只定量"能成立的前提。

- 开集度量学习替代分类器——模型只做"通用宠物特征提取器"，把 128×128 帧映射成 L2 归一化的 128 维嵌入；登记 = 存若干张照片的平均嵌入；识别 = 余弦相似度匹配。新增宠物是纯运行时操作，无需重训、无需固件更新。

- 把一个卡了 60 轮的 bug 变成 4× 提速——用逻辑分析仪把"软件问题"证伪为"面板位同步问题"（详见 3.4.3），修复后顺势把显示从位翻转升级为 40 MHz 硬件 SPI + GDMA，全屏重绘 246 ms → 61 ms。

- ai_agent 作为"沉默的健康监护"，而不是聊天机器人——心跳任务定期读取喂食器自己写在 Flash 上的记录，只在越过阈值时才开口；一切正常时设备完全沉默。自定义 Skill 明确规定"只能使用文件里的数字，绝不臆造"。

- "离线为主、联网为辅"的清晰边界——所有投喂决策与全部图像处理都在端侧完成，没有任何图像离开设备；拔掉网线，喂食器行为完全不变，只是 Agent 层停止工作。这既是隐私主张，也是可靠性主张。

- 逐"兜"定量的机械设计——用连续单向旋转的叶轮转子取代翻板：翻板的投放量随料斗余量漂移，而转子每格容积固定，克数 = 格数 × 每格克数，使"按只定量"在机械层面也成立。

### 3.2 系统方案设计

#### 3.2.1 总体架构

┌──────────────────────────── ESP32-S3 (openVela / NuttX) ────────────────────────────┐

│                                                                                      │

│  ┌── 应用层 app/velapaw/ ───────────────────────┐   ┌── ai_agent（唯一联网层）──┐    │

│  │  ui/       LVGL 四页触摸界面                 │   │  agent_loop  工具调度      │    │

│  │            登记 · 识别 · 我的宠物 · 趋势     │   │  16 个内置工具 (4 706 B)   │    │

│  │  infer/    推理接口 + TFLM 后端              │   │  Skills 引擎 (10 内置 +    │    │

│  │  identity/ 登记库 · 余弦匹配 · Flash 持久化  │◄──┤     1 自定义)              │    │

│  │  store/    进食历史 · 趋势 · 食欲分析        │   │  心跳服务 (主动推送)       │    │

│  │  voice/    KWS + MEAL→HOUR→CONFIRM 对话      │   │  会话持久化 .jsonl         │    │

│  │  hal/      camera / feeder 硬件抽象          │   └──────────┬─────────────────┘    │

│  └───────┬──────────────────────────────────────┘              │ 只读 Markdown       │

│          │                                                     │ /data/ai_agent/     │

│  ┌───────▼──── openVela 系统能力 ────────────────────────────────▼──────────────┐    │

│  │ LVGL 图形 │ tflite-micro (+ESP-NN) │ Audio/I²S/ES8311 │ video/OV5640 │        │    │

│  │ littlefs (/data @0x180000) │ USB 复合设备 CDC-ACM + CDC-NCM │ mbedTLS/TLS1.2 │    │

│  └───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┘    │

│          │ board/ 自研板级驱动                                        │ CDC-NCM     │

│  ┌───────▼─────────────────────────────────────────────────────┐     │ 192.168.137.2│

│  │ ST7796 (HW SPI2 40 MHz + GDMA) │ OV5640 (LCD_CAM + GDMA)    │     │              │

│  │ PCF85063 RTC (I²C 裸寄存器)    │ 28BYJ-48 步进 (ULN2003×4GPIO)│    │              │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘     │              │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┘

▼

DeepSeek API (api.deepseek.com:443)

图 3-1　VelaPaw 系统总体框图

#### 3.2.2 方案论证与选型

| 决策点 | 最终选型 | 论证 / 被否方案 |
| --- | --- | --- |
| 识别范式 | 开集度量学习（余弦匹配） | 否决 N 分类：每加一只宠物都要重训并 OTA，消费产品不可接受。度量学习把"加宠物"降级为写一条 Flash 记录。代价是对"非宠物物体"的拒识天然较弱，因此把杠杆放在登记质量（近距、光照良好的正脸）而非阈值本身。 |
| 推理运行时 | TFLite-Micro + ESP-NN | 前期用树内 tflm_benchmark 在模拟器上摸底，确认 集成可行、算子全覆盖、张量竞技场仅 84 420 B（8 MB PSRAM 下可忽略），并定位延迟瓶颈在 CONV_2D（84%）。据此判定必须引入 LX7 SIMD 算子（ESP-NN），否则方案不成立。 |
| 模型存放 | 裸 Flash 分区 + 开机读入 PSRAM | 否决 const 数组内存映射：1.44 MB 远超 DROM0 MMU 窗口。改用 spi_flash_read；因 Flash 读会挂起 cache，读取线程的栈必须放在内部 SRAM（.bss）而非 PSRAM。 |
| 投料机构 | 28BYJ-48 步进 + 叶轮转子 | 否决 MG90S 舵机 + 翻板：舵机只能往复摆动，进出料口相隔 180° 时净转角为零的摆动永远无法把一"兜"粮送过去，只会投出初始装载量后空转；翻板的投放量还随料斗余量漂移，直接摧毁"按只定量"的产品主张。步进电机连续单向旋转使 克数 = 格数 × 每格克数 严格成立，且减速箱低速扭矩大，抗卡粮。 |
| 载板 | Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C | 与官方 ESP32-S3-EYE 同一颗 SoC，openVela 移植与推理工作完全共通；但产品需要电容触摸屏（登记 / 编辑排程 / 看趋势）与硬件 RTC（断电后排程仍准），EYE 二者皆无。同平台，换更合适的载板。 |
| 板载网络 | USB CDC-NCM 复合设备 | 否决 RNDIS：Windows 的 rndismp6.sys 硬性要求 RNDIS 位于接口 0，与 CDC-ACM 控制台冲突，实测 Code-10 无法规避。CDC-NCM 使控制台（COM 口）与网卡（eth0）在一根 USB 线上同时可用。否决板载 Wi-Fi 作为演示链路：Wi-Fi 已打通并保留在配置中，但演示环境下 USB 复合链路的可复现性更高。 |
| Agent 数据桥 | 喂食器写 Markdown，Agent 用 read_file 读 | 否决自定义工具 / IPC / 共享内存：VelaPaw C 应用每次投喂后把纯文本 Markdown 写到 /data/ai_agent/velapaw/{status,feed_log}.md，Agent 用框架原生的 read_file 读取。零新增工具、零新增协议、零耦合；对 Agent 而言它就是一个普通文件，对 C 应用而言它就是一次 fprintf。 |
| Agent 持久化 | littlefs @ 0x180000 挂载 /data | 否决 tmpfs：API Key、会话历史、Skill 文件每次重启都要重新灌入。littlefs 分区起始于 0x180000，而 write-flash 0x0 nuttx.bin 只写到约 0x17ec80，因此 /data 能跨重启、也跨重新烧录固件保留。 |
| 云端模型 | DeepSeek deepseek-chat | OpenAI 兼容接口，框架原生支持 function-calling；国内可直连、时延与费用可控。 |

#### 3.2.3 断网 / 弱网降级策略

这是本作品在方案层刻意设计的一条边界，也是"AI 硬件"与"联网硬件"的分水岭。

| 功能 | 断网 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 宠物识别（INT8 推理） | ✅ 正常 | 模型在 Flash / PSRAM 本地，无任何网络依赖。 |
| 识别门控投喂 / 每日上限 | ✅ 正常 | 纯本地状态机 + RTC。 |
| 体况评估、进食历史与趋势 | ✅ 正常 | 第二个端侧模型 + littlefs 本地历史。 |
| 语音排程对话（KWS） | ✅ 正常 | 端侧关键词模型，不走网络。 |
| 触摸界面全部功能 | ✅ 正常 | LVGL 本地渲染。 |
| Agent ask 问答 | ⛔ 停止 | 需访问云端 LLM。失败时在控制台给出明确的 [llm] API error 行，不产生虚构回答。 |
| Agent 主动健康推送 | ⛔ 静默 | 心跳任务照常触发、照常读取本地文件，仅 LLM 调用失败；不会误报，也不会丢数据——恢复联网后下一次心跳即可基于完整历史给出结论。 |

弱网处理分三层：（1）传输层——vela_tls 维护到 api.deepseek.com:443 的连接池并复用（控制台可见 [vela_tls] Reusing pooled connection）；空闲 keep-alive 被服务端关闭时会出现零字节响应，框架在带内自动重连，实测 3/3 恢复，该现象不是缺陷。（2）超时层——针对 MCU 上的真实往返，把 AGENT_LLM_TIMEOUT_SEC 放宽到 420 s、socket 超时 480 s；此前 60 s 的默认值会把一个已经成功返回的 62.6 s 回答直接丢弃。（3）请求体层——见 3.3.3 的工具裁剪，把请求体压到 IOB 池能承载的范围，这是弱网下最有效的一条。

#### 3.2.4 关键模块设计

| 模块 | 位置 | 职责与关键设计 |
| --- | --- | --- |
| UI | app/velapaw/ui/（ui_lvgl.c, 4 104 行） | LVGL 四页界面（登记 / 识别 / 我的宠物 / 趋势）；中英双语字符串表 + 运行时实时切换；趋势页含彩色摄入柱状图、食欲折线与体况仪表。语言为 RAM-only（写 0x818000 会锁死 SoC，该地址被列为禁区）。 |
| 推理 | infer/（backend_tflm.cc, 399 行） | 两个独立 MicroInterpreter（身份 + 体况），张量竞技场置于 PSRAM；推理跑在专用工作线程，LVGL 主循环把帧交出去后继续渲染，因此触摸与预览在 1.3 s 推理期间不卡顿；识别为按需触发而非常开。 |
| 身份 | identity/（419 行） | 登记库、余弦匹配器（匹配阈值 0.45）、逐宠物 Flash 持久化（0x800000 魔数 VPAW）、宠物头像（0x810000 魔数 VICN）。 |
| 存储/分析 | store/（store_stub.c, 625 行） | 30 天摄入窗口、基线与食欲百分比、每日上限、体况记录，并生成给 Agent 用的 status.md / feed_log.md。关键修复：早期"日戳"只在演示按钮下推进，导致历史全部堆进"今天"、摄入量被高估，进而让喂食器拒绝投喂；改为 VP02 第 4 个头字 + 时钟驱动的 vp_sync_day()，且规定日戳只增不减（构建日锚点会让每次冷启动看起来像时间倒退）。 |
| 语音 | voice/（kws.cc 822 行 + mic.c 2 370 行） | 14 标签 KWS 模型 + MEAL→HOUR→CONFIRM 受限解码对话；对原始 softmax 做约束解码，绝不重归一化；三级门限 0.40 / 0.55 / 0.55，并用投票规则从三次亚阈值读数中救回一次对话。 |
| HAL | hal/ | 摄像头（OV5640 / V4L2 / net / mock 四种后端）与投料（步进 / mock）的抽象，使同一份应用代码可在真机与模拟环境下运行。 |
| Agent 层 | agent/ | 1 个自定义 Skill、1 份心跳任务清单、3 个针对 packages/ai_agent 的补丁（详见 3.4.5 与 3.3.3）。 |

### 3.3 核心算法与技术原理

#### 3.3.1 端侧模型

| 项 | 身份识别模型 | 体况评估模型 / KWS |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 宠物个体识别（开集） | 体况三分类（偏瘦/理想/偏胖）；语音关键词识别 |
| 结构 | MobileNetV3-Small 主干 + 空间注意力 TSFM 模块 + ArcFace 度量学习头 | 紧凑 3 类 CNN；14 标签 KWS 卷积网络 |
| 输入 / 输出 | 128×128 → L2 归一化 128 维嵌入 | 体况：3 类 logits；KWS：14 类 softmax |
| 框架 | 训练：TensorFlow / Keras（host/）；推理：TensorFlow Lite for Microcontrollers（apps/mlearning/tflite-micro） |  |
| 量化 | INT8 训练后量化（PTQ），算子全部为 TFLM 内置算子 |  |
| 模型体积 | 1.44 MB（Flash 0x600000） | 626 KB（Flash 0x760000）；KWS 模型内嵌在固件 rodata |
| 算子集 | ADD, CONV_2D, DEPTHWISE_CONV_2D, FULLY_CONNECTED, L2_NORMALIZATION, LOGISTIC, MEAN, MUL, PAD（9 个，均为默认 resolver 支持） |  |
| 算力占用 | 单次推理 ≈1.3 s（ESP-NN SIMD 算子）／ ≈6.75 s（TFLM 参考算子），加速比 ≈5×（真机实测）。张量竞技场与算子级时间分布来自前期 TFLM 摸底（QEMU，同类 INT8 CNN，非本模型在 S3 上的实测）：竞技场 84 420 B（非持久 55 296 B + 持久 29 124 B），计算分布 CONV_2D 约 84%、DEPTHWISE_CONV_2D 约 16%。两者的量级足以支撑"竞技场不是约束、卷积核才是瓶颈"的判断，据此确定了优化方向。 |  |
| 内存放置 | 两个 .tflite 以裸块写入 Flash，开机由 spi_flash_read 读入 PSRAM 缓冲；读取线程的栈必须位于内部 SRAM（.bss），因为 Flash 读会挂起 PSRAM 所依赖的 cache。 |  |

ESP-NN 集成方式与合规说明。1.3 s 这一数字依赖 Espressif 的 ESP-NN（Apache-2.0）SIMD 算子，而该集成修改的是公共仓 apps/mlearning/tflite-micro。按大赛规则，公共仓改动以 fork + PR 形式提交到 dev-ai-contest-2026，不并入队伍仓。因此本队仓开箱即用时跑的是参考算子（≈6.75 s），套用 ESP-NN fork 后为 ≈1.3 s。集成由三部分组成：（1）apps/mlearning/esp-nn/ 引入库本体；（2）7 个算子包装（conv / depthwise_conv / fully_connected / pooling / add / mul / softmax）放入 .../micro/kernels/esp_nn/；（3）Makefile 块以 -DESP_NN=1 -DCONFIG_NN_OPTIMIZED -mlongcalls 编译并过滤掉对应的参考算子以避免符号重复。完整包装代码与复现步骤见 docs/esp-nn/。

#### 3.3.2 云端模型（Agent 层）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 模型 / 服务商 | DeepSeek deepseek-chat |
| 接口 | OpenAI 兼容的 Chat Completions + function calling（tools）；控制台可见 [llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, NNNNN bytes) |
| 端点与传输 | https://api.deepseek.com:443，经 vela_tls + mbedTLS，TLS 1.2；带连接池复用 |
| 鉴权 | Bearer API Key。Key 存放在设备 littlefs 的 /data 配置文件中，不写入源码、不进仓库。（开发期曾有一次明文 Key 落入日志的事故，已修复并在归集器中启用 sk-* / ghp_* / Bearer * 的自动脱敏。） |
| 链路 | 板载 USB CDC-NCM 网卡（eth0，192.168.137.2）→ Windows 主机共享上网 → 公网。同一根 USB 线同时承载 CDC-ACM 控制台。 |
| 上行内容 | 仅文本：系统提示 + Skill 摘要 + 工具 schema + 从设备本地 Markdown 读出的数字。没有任何图像或音频离开设备。 |
| 超时 | LLM 420 s / socket 480 s（针对 MCU 侧真实往返整定） |

#### 3.3.3 关键机制

（1）识别门控投喂状态机。

if  匹配分数 ≥ 0.45  且  匹配到的是宠物 P

and 存在一餐 M 属于 P，其时刻已到、今日未投、未被跳过

and P 今日累计克数 + 本餐克数 ≤ P 的每日上限

then 投料 (克数 / 每格克数) 格 → 记录 feed 事件 → 更新 status.md / feed_log.md

else 界面提示"下一餐 18:00"，不投料

（2）工具注册表裁剪——本项目单点收益最大的一处改动。问题的量化形态见 3.1.2⑥。做法是在 tool_registry.c 的 s_excluded_tools 中排除 20 个与喂食器无关的工具（4 个可穿戴 + 6 个飞书 + 8 个音乐 + 2 个快应用），工具数 36 → 16，工具 JSON 4 706 B。效果：可靠性从"时好时坏"变为 8/8 全通，端到端时延从 150–300 s 降到 3.6–35.6 s。

连带缺陷（值得写进报告的工程教训）：裁掉工具会留下调用方。这次裁剪孤立了 5 条自然语言快捷路径、1 段手写的 music_search 分支，以及每份系统提示里的飞书文案；而 handle_nl_fast_path() 运行在 LLM 之前，因此指向未注册工具的快捷路径会把空白/错误结果当作最终答案返回给用户。检查方法固定为改动 s_excluded_tools 后 grep 一次被裁工具名，要求返回为空。

（3）三类"静默错误"的修复。它们的共同特征是答案读起来很通顺，但不是从数据来的：

- 心跳重放自己的历史——持久化的会话历史跨重启存活，导致第 2 次以后的心跳在"复读"。history_json 在循环外只 calloc 一次，因此需要显式写入 '\0'。

- list_dir 前缀匹配 + 本地工具短路——前缀是按绝对路径匹配的，而模型传的是相对路径；又因该工具位于本地短路集合中，(no files found) 被直接当成最终答案交给了主人。修法是同时接受两种路径写法（模型实际会用三种）。

- 陈旧的控制台历史抑制工具调用——修法不是裁剪历史，而是在消息数组中部插入一条 system 消息强制重新读取；磁盘上的旧历史原样保留，结果仍为 iters=3 tools=2 且答案正确。

- ask 在第 7 个词处截断——根因是 nsh_commands.c 的 MAX_ARGS 8，已提升到 32。

（4）验证方法论。本项目对"看起来能用"保持高度不信任，固化了三条判据：END status=ok iters=N tools=M 才是真信号（iters=1 tools=0 的完美回答等于历史重放）；[skills] Skills summary: NNN bytes 才证明 Skill 加载成功（Skills system ready (N built-in) 是编译期常量，什么也不证明）；判断回答是否真的来自远端，用 在运行中途登记一只新宠物——若下一次触发能发现它，就排除了 RAM 内 llm_cache 重放的可能。

#### 3.3.4 openVela 系统能力的深度运用

VelaPaw 不是"跑在 BSP 上的一个薄应用"，而是纵向贯穿了 openVela 的图形、AI、多媒体、文件系统、USB 与网络子系统。三大能力方向全部落地：

| 能力方向 | 使用的 openVela 组件 | 使用深度 |
| --- | --- | --- |
| AI | apps/mlearning/tflite-micro（含 MATH_GEMMLOWP / MATH_RUY / MATH_KISSFFT / SYSTEM_FLATBUFFERS） | 应用直接链接并同时运行两个独立的 MicroInterpreter（身份 + 体况），竞技场置于 PSRAM，推理在独立工作线程；并把 ESP-NN LX7 SIMD 算子接入该运行时（以 fork/PR 形式提交）。 |
| AI Agent | packages/ai_agent（CONFIG_EXAMPLES_AI_AGENT_VELA） | 真机运行，非模拟器。使用其工具体系、Skills 引擎、心跳（主动）通道、会话持久化与 vela_tls；并向框架回馈 3 个补丁、18 个文件、+570 / −190 行的修复（见 3.4.5）。 |
| 图形 | CONFIG_GRAPHICS_LVGL + LV_USE_NUTTX + LV_USE_NUTTX_TOUCHSCREEN、LCD_FRAMEBUFFER、VIDEO_FB | 四页触摸界面；自制 Noto Sans SC 中文子集字库（14/16/20 三档）实现中英双语实时切换；趋势页自绘柱状图 / 折线 / 仪表（LVGL 9.1 无 lv_meter，改用 draw_dsc 字段而非 getter）。 |
| 多媒体 | CONFIG_AUDIO + AUDIO_I2S + AUDIO_ES8311 + ESP32S3_I2S0、SYSTEM_NXLOOPER；DRIVERS_VIDEO + VIDEO | 板载麦克风采集驱动 KWS 语音排程。向驱动层定位并修复了一个真实缺陷：ES8311 驱动从未编程 RX 的 TDM slot map，这是 RX 通道卡死的根因；同时发现 nxlooper 需要 CONFIG_AUDIO_DRIVER_SPECIFIC_BUFFERS。摄像头经 ESP32-S3 LCD_CAM + GDMA 接入 video 栈。 |
| 文件系统 | ESP32S3_SPIFLASH_LITTLEFS、FS_PROCFS、FS_TMPFS | /data littlefs 分区承载 Agent 配置、Skill、会话与 VelaPaw 的喂食记录，跨重启与跨重烧固件保留。 |
| USB / 网络 | USBDEV_COMPOSITE + CDCACM_COMPOSITE + CDCNCM_COMPOSITE、NET_TCP、NETDB_DNSCLIENT、CRYPTO_MBEDTLS | 单根 USB 线同时枚举出控制台（CDC-ACM）与网卡（CDC-NCM），使"真机 + 联网 Agent + 可观测控制台"三者同时成立——这是本作品全部 Agent 证据得以录制的前提。 |
| 内核 / 内存 | XTENSA_IMEM_USE_SEPARATE_HEAP、XTENSA_IMEM_REGION_SIZE=0x48000、ARCH_HAVE_EXTRA_HEAPS、IOB_NBUFFERS/NCHAINS=64、IOB_THROTTLE=24 | 见 3.4.5 的四项平台级修复。 |

#### 3.3.5 对 openVela 的改进建议

以下 6 条均来自本项目真机踩坑，按"对下一位开发者的价值"排序：

- 为 Xtensa LX7 提供官方的 TFLM 优化算子路径（ESP-NN）。树内现有 cmsis-nn（ARM）与 nnlib-hifi4（HiFi DSP），唯独缺少 LX7；而 ESP32-S3 是本届大赛的主力芯片。差距是 6.75 s → 1.3 s（5×），直接决定"端侧视觉 AI 在 openVela 上是否可用"。建议以 Kconfig 开关的形式内置，而非让每支队伍各自 fork。

- mallinfo() / free / memdump 在刚启动的板子上会持锁挂死整颗芯片。本项目中 ai_agent 恰好把堆遍历放在 agent 任务的第一条语句，于是每一次 ask 都冻结全机（曾一度被误判为 PSRAM 问题）。建议：堆遍历接口增加非阻塞/超时形态，或至少在文档中标注其持锁语义。

- ARCH_HAVE_EXTRA_HEAPS 是 select 符号，永远不出现在 defconfig 中。而它恰恰是"任务栈不落在 PSRAM"的三个必要符号之一，缺一个就在首次 ask 时死锁。建议在 XTENSA_IMEM_USE_SEPARATE_HEAP 的帮助文本中显式提示这一依赖。

- IOB 池默认容量与 ai_agent 的默认请求体不匹配。默认 36 个工具产生 19 KB 请求体，而默认 IOB 可用约 7.8 KB，症状是无超时的间歇挂死——最难排查的一类故障。建议：ai_agent 默认精简工具集，或在 MCU 目标上对请求体大小做启动期断言。

- ai_agent 的"本地工具短路"应保证与工具注册表一致。handle_nl_fast_path() 早于 LLM 执行，一旦其目标工具被排除，错误结果会作为最终答案返回用户，且无任何告警。建议编译期校验短路表 ⊆ 已注册工具集。

- 几处"会静默毁掉整机"的配置项值得在 Kconfig 帮助文本中警示：CONFIG_RTC（在本板上会杀死 USB 控制台）、CONFIG_NETINIT_THREAD（挂死整机）、CONFIG_DEBUG_USB_INFO（塞死控制台）；以及 CONFIG_NSH_LINELEN 会在约 80 字符处静默截断输入行，用 echo … >> /long/path provision 文件时会写出损坏内容而不报错。

### 3.4 系统实现

#### 3.4.1 软件 / 固件架构

contest2026_043_CircuitForge/

├── app/velapaw/          设备端应用（经 manifest linkfile 映射到 packages/demos/）

│   ├── ui/               LVGL 界面 + i18n + CJK 字库          ui_lvgl.c 4 104 行

│   ├── infer/            推理接口 + TFLM 后端 + 两个 .tflite  backend_tflm.cc 399 行

│   ├── identity/         登记库 · 余弦匹配 · Flash 持久化      419 行

│   ├── store/            进食历史 · 趋势 · 食欲分析            625 行

│   ├── voice/            KWS + 语音对话 + 麦克风采集           kws.cc 822 / mic.c 2 370 行

│   └── hal/              camera(4 后端) / feeder(2 后端)

├── agent/                ai_agent 层：自定义 Skill · 心跳清单 · 3 个框架补丁

├── board/                板文件：显示/摄像头/RTC/步进(esp32s3_st7789.c 961 行)

│                         开机自启(esp32s3_appinit.c 284) · bringup(658) · defconfig(205)

├── host/                 设备外训练与导出（TensorFlow/Keras，约 4 941 行 Python）

├── hardware/             3D 打印投料器（OpenSCAD 源 + STL + BOM）

├── docs/                 工程详解 · 基准测试 · ai_agent 说明（均中英双语）

└── logs/                 AI Coding 会话日志（自动归集，未经手工编辑）

手写 C/C++ 代码合计 13 049 行（app/ + board/，已排除生成的模型数组、字库表与素材）；主机侧 Python 约 4 941 行；对 packages/ai_agent 的补丁 +570 / −190 行；板级 defconfig 205 行。构建产物 nuttx.bin 1 561 920 B（1.49 MB）。

Flash 布局（16 MB）

| 偏移 | 内容 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000000 | 固件 nuttx.bin | 1.49 MB | openVela + 应用 + LVGL + TFLM + ai_agent |
| 0x180000 | /data（littlefs） | — | Agent 配置 / Key / Skill / 会话 / 喂食记录；跨重烧保留 |
| 0x600000 | 身份模型 velapaw.tflite | 1.44 MB | 开机读入 PSRAM |
| 0x760000 | 体况模型 bcs.tflite | 626 KB | 开机读入 PSRAM |
| 0x800000 | 已登记宠物（魔数 VPAW） | 8 KB | 姓名 · 排程 · 面部嵌入 |
| 0x810000 | 宠物头像（魔数 VICN） | 32 KB | 卡片缩略图 |

禁区：0x818000 一经写入即锁死 SoC，已在工程中列为永久禁用地址（界面语言因此设计为 RAM-only）。

#### 3.4.2 数据流与流程

【喂食主流程 —— 全部在端侧，零网络依赖】

OV5640 帧 (LCD_CAM+GDMA)

│

▼

预处理 → 128×128 INT8

│

▼  [工作线程，≈1.3 s，UI 不阻塞]

TFLM 身份模型 ──► 128-D L2 归一化嵌入

│

▼

与已登记宠物做余弦匹配 ──► (宠物 ID, 分数, 间距)

│

├── 分数 < 0.45 ──────────────────► 不投料，界面提示"未识别"

│

▼ 分数 ≥ 0.45

┌─────────────── 双条件门控 ───────────────┐

│ ① 该宠物是否有一餐已到点、今日未投、未跳过？│

│ ② 今日累计 + 本餐克数 ≤ 每日上限？         │

└───────┬──────────────────────┬───────────┘

都满足                  任一不满足

│                        │

▼                        ▼

28BYJ-48 步进转 N 格      界面提示"下一餐 18:00"

克数 = 格数 × 每格克数

│

▼

写入历史 (littlefs) → 更新趋势 / 食欲基线 / 体况

│

▼

生成 /data/ai_agent/velapaw/status.md  (逐宠物：今日克数·餐次·7日总量·

基线·食欲%·体况·每日上限)

/data/ai_agent/velapaw/feed_log.md (带时间戳与匹配分的投喂事件)

【Agent 流程 —— 唯一联网的一层】

(A) 主动：心跳服务每 N 分钟触发

│  把 /data/ai_agent/HEARTBEAT.md 作为一条 system 消息注入

▼

(B) 被动：控制台 ask "how much did bob eat today"

│

▼

agent_loop  ──► 系统提示 + Skills 摘要(916 B) + 工具 schema(4 706 B)

│

▼  TLS 1.2 / mbedTLS / vela_tls  ── CDC-NCM eth0 192.168.137.2 ──► DeepSeek

│

▼ 模型返回 tool_calls

list_dir → read_file(status.md) → read_file(feed_log.md)   [本地执行，不出设备]

│

▼ 把文件内容回灌，再次请求

最终回答 ──► 控制台 / 主动推送

│       （若全部正常：仅回 HEARTBEAT_OK，设备保持沉默）

▼

会话落盘 /data/ai_agent/sessions/tg_<chat_id>.jsonl（console / heartbeat 分命名空间）

图 3-2　数据流与处理流程

#### 3.4.3 硬件设计与适配

是否完成全新硬件平台适配 / 驱动开发：是。Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C 在 openVela 中没有现成板级支持。本项目在 esp32s3-devkit 基础上新增了一份完整的板级实现（board/，共 1 903 行 C 代码 + 205 行 defconfig），从零驱动了以下四类外设：

| 外设 | 接法 | 驱动实现要点 |
| --- | --- | --- |
| ST7796 触摸屏 320×480 | 硬件 SPI2 + GDMA，40 MHz；CLK=GPIO5, MOSI=GPIO1, CS=GPIO4；触摸 FT5x06 走 I²C0(SCL=7/SDA=8) | 见下方"最硬的一处调试"。像素行需经内部 SRAM 中转缓冲——SPI DMA 无法 cache 一致地读 PSRAM；地址窗口设置从 11 次 SPI 调用合并为 5 次（LVGL 每次 putarea 都会重设窗口）。 |
| OV5640 摄像头 | ESP32-S3 LCD_CAM 外设 + GDMA 接收通道，SCCB/I²C 配置；经 30 cm FFC + 1:1 转接板外引 | 预览曾出现90° 转置 + 紫色偏色，两个独立根因：（a）翻转/镜像位——须清除 0x3820/0x3821 的 bit1+bit2，转置本身只能在软件重采样中修正，寄存器结构上做不到；（b）BLC pattern 寄存器 0x4514 须置 0x88。判别方法是一条可复用的规律：整帧色相是决定性判据——翻转/Bayer 相位错误只会红蓝互换、绝不可能丢掉绿色，因此"紫色（R+B 无 G）"必然是 0x4514，不是翻转位。 |
| PCF85063 RTC | I²C0，裸寄存器读写 | 刻意不使用 CONFIG_RTC——在本板上它会杀死 USB-CDC 控制台。开机时间种子设计为以构建日期为下限的地板值而非"早于 2017 即视为无效"的合理性判断：后者会把板子永久钉在某一天且无法纠正（wall_set_min 只改时分，nsh 没有 date）。 |
| 28BYJ-48 步进投料 | ULN2003 驱动板，IN1–IN4 = GPIO9 / 10 / 11 / 43；5 V 独立供电，仅共地 | 软件走全步序列。IN4 必须用 GPIO43（U0TXD）而不是 GPIO44（U0RXD）——GPIO44 被钳位，线圈驱动不干净，这正是早期"电机嗡嗡响但不转"的根因（是引脚问题，不是相序问题）。GPIO43 可用是因为控制台走 USB-Serial/JTAG 而非 UART0。严禁把步进放在 GPIO12–16——那是 ES8311 编解码器独占的 I²S 总线（未引到任何排针），已被语音功能占用。 |
| ES8311 音频 | I²S0：MCLK=12, BCLK=13, DIN=14, WS=15, DOUT=16；16 kHz | 为打通麦克风采集，定位并修复了驱动层缺陷：从未编程 RX 的 TDM slot map（RX 通道卡死的真正根因）。另有 PSRAM cache 陷阱迫使采用 18 缓冲池的双 slot 流（活动 slot 每次采集翻转）。 |

最硬的一处调试：硬件 SPI 屏幕。症状是全屏写正常、任何局部窗口永不出图，而完全相同的字节序列走位翻转却正常；该问题熬过了约 60 轮编译（帧缓冲镜像、DMA 开关、软件 CS、PSRAM 一致性、引脚强制路由等全部无效）。

- 方法——测量，而不是猜。SPI 引脚没有引到排针，无法直接探测，于是让板级固件通过 GPIO 矩阵把 FSPID_OUT/FSPICLK_OUT 镜像到空闲排针，另加一路触发标记，用逻辑分析仪（sigrok/PulseView + FX2）抓取。决定性的第一步是"地面真值"测试：先在探针脚上输出 4 路已知方波，读不干净就绝不相信任何采集——这一步立刻暴露了一个接线/接地问题，此前的"乱码"全部源于此；只有在此之后，真正的采集才是可信的。

- 发现。解码结果显示 ESP32 发出的是逐字节完全正确的 CASET 00 28 00 8B / RASET 00 28 00 8B / RAMWR / pixels，DC 对齐正确、每字节恰好 8 个干净时钟沿、零毛刺。外设自始至终是清白的。

- 根因。该面板的片选被硬件拉低，因此它永远无法借助 CS 边沿重新同步位计数器——它只会一直数时钟沿。固件先用位翻转完成面板初始化，之后才把引脚交给 SPI 外设；这次引脚交接会让时钟多出/少掉一个沿，从那一刻起面板就错开了一位。此后每条命令都被解码成垃圾，RAMWR 永不被识别，没有像素进入 GRAM，屏幕就一直显示位翻转最后画上去的内容——看起来正好像"硬件 SPI 什么都没画"。

- 修复。先把引脚交给 SPI 外设，再硬件复位面板（软件复位不行——复位命令自己就会被读错），然后整套初始化全部走 SPI。面板在 SPI 所有权下重新同步之后，局部窗口即正常渲染。

- 收益。路径打通后，显示彻底脱离位翻转，改用 40 MHz 硬件 SPI2 + GDMA：全屏 480×320 重绘 ≈246 ms → ≈61 ms（4×）。一个看似死路的 bug 变成了性能提升。

机械设计（hardware/）。重力料斗 → 叶轮转子 → 落料槽 → 食盆。全部零件为参数化 OpenSCAD 源码 + 可直接打印的 STL（PLA/PETG，0.2 mm 层高，3 圈外壁，无支撑），含 JLC 代打件清单。摄像头从主板拔下，经 30 cm FFC + 1:1 转接板装在跨过落料槽的 cam_mast 双腿支架上的 cam_pod 内，使屏幕朝向主人、镜头朝向宠物。安全警示：FFC 反插在上电瞬间是致命的——板端第 N 脚会对上相机第 25−N 脚，把电源轨直接短到数据/地脚；且该相机模组内部地未共通，无法"穿过相机"用万用表确认方向，只能依据丝印 1/24 与裸铜连通性核对（已在 2026-07-30 逐点验证）。

#### 3.4.4 应用 / 交互端设计

本产品没有配套 App、没有账号、没有云端控制台——这是产品定位的一部分，而不是功能缺失。交互全部发生在设备本体上：

| 交互面 | 设计 |
| --- | --- |
| 触摸屏（主交互） | 四页 LVGL 界面：登记（拍几张近距正脸照 → 存平均嵌入）· 识别（实时预览 + 匹配结果 + 投喂）· 我的宠物（编辑姓名/餐次/克数/每日上限/单餐跳过，删除，头像）· 趋势（摄入柱状图、食欲折线、体况仪表）。上电直接进入界面（board_app_initialize() 自启），无需连接串口——它的行为像一台家电，而不是一块开发板。 |
| 语音（免触摸） | MEAL→HOUR→CONFIRM 三步对话，在"编辑宠物"页点击开始后进行，用端侧 KWS 模型识别受限词表。真机端到端验证通过（例：COMMIT meal 2 = 08:00）。 |
| 双语 | 中 / EN 应用内实时切换，含自制 Noto Sans SC 子集字库；全部界面文案、文档与 README 均为中英双语。 |
| Agent 对话（控制台） | ask <自然语言>，例：ask how much did bob eat today。回答来自设备本地记录，非预置文案。 |
| Agent 主动推送 | 心跳触发，无人值守；只在越阈值时开口。这是"不需要主人走到屏幕前"的那一层。 |

#### 3.4.5 自定义 Skill（AI 硬件产品创新赛道硬性要求）

Skill 文件：velapaw-feeding-digest.md（喂食简报）
仓库位置：agent/skills/velapaw-feeding-digest.md
运行时路径：/data/ai_agent/skills/velapaw-feeding-digest.md

路径说明：赛道指南给出的运行时 Skill 目录为 /data/agent/skills/；本实现使用的是 /data/ai_agent/skills/，因为这是当前 packages/ai_agent 框架在设备上实际扫描的目录（控制台日志 [skills] Skill exists: /data/ai_agent/skills/… 可证）。二者语义等价，如需对齐规范目录，只是一次挂载点重命名。

Skill 定义（全文）：

# VelaPaw Feeding Digest

Report pet feeding, appetite and body condition.

## When to use

When asked about a pet, feeding, how much a pet ate, appetite,

body condition or feeder status. Also used by the periodic heartbeat check.

## How to use

1. read_file /data/ai_agent/velapaw/status.md

Per pet it gives grams today, meal count, 7-day total, baseline,

appetite percent, body condition, daily limit.

2. read_file /data/ai_agent/velapaw/feed_log.md

Recent feed events with timestamps and match score.

3. Report per pet: grams today vs the daily limit, appetite vs baseline,

and body condition.

4. Flag a concern ONLY if any of these is true:

- appetite below 50 percent of baseline

- grams today reached the owner daily limit

- body condition is not ideal

- no feed event today in the log

5. Otherwise say the pet is on track, one sentence.

6. Use only numbers from those files. Never invent.

触发场景（两条，均已在真机上验证）：

- 被动触发 —— 主人提问。控制台输入 ask how is jay doing today 一类问题时命中 When to use，Agent 依次 list_dir → read_file(status.md) → read_file(feed_log.md)，据实际数字作答。真机实录：[llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, 11559 bytes) → END status=ok iters=3 tools=2 llm_ms=4340 elapsed=5s，回答内容为"Today: 15 g in 1 meal / Appetite: 34% of baseline (44 g/day) / Owner daily limit: 60 g/day"。

- 主动触发 —— 心跳健康巡检（本赛道要求的"主动 + 执行"场景）。/data/ai_agent/HEARTBEAT.md 中的任务项为："Run the VelaPaw Feeding Digest skill. If it finds a concern, notify the owner with numbers. If all is on track, reply HEARTBEAT_OK only." 心跳服务（用的是 heartbeat 服务，而非 cron）按固定间隔把该文件作为一条 system 消息注入会话并触发一轮完整的 agent loop。沉默是正常状态——只有越过 Skill 第 4 条的四个阈值之一才会推送。已捕获的无人值守实录：iters=4 tools=3，4 次 read_file，请求体依次 15 592 → 16 209 → 17 697 → 18 760 B。

为证明"这是真的在跑，而不是重放"，采用了一条可复现的判据：在心跳运行过程中登记一只新宠物，若下一次触发能够发现它，则排除 RAM 内 llm_cache 重放的可能。该测试已通过——每一次触发都是真实的远端调用。（此前确实存在"第 2 次以后的触发被缓存重放"的缺陷，已通过按 chat_id 绕过缓存修复。）

四项平台级修复（agent/patches/，3 个补丁 / 18 个文件 / +570 −190 行）——没有它们，ai_agent 在这块板子上根本跑不起来：

| # | 问题 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ask 第一次调用即冻结整颗芯片 | 根因：agent_loop 的 pthread 栈落在 PSRAM（0x3c…），而 littlefs 的 Flash 读会关闭 PSRAM 所依赖的 cache。修复为三个 Kconfig 符号：XTENSA_IMEM_USE_SEPARATE_HEAP + XTENSA_IMEM_REGION_SIZE=0x48000 + 极易遗漏的 ARCH_HAVE_EXTRA_HEAPS。0x30000 只够止住冻结但不够实际出货——所有任务与 pthread 栈都从这个堆里切，ai_agent 的任务加 6 个 pthread 再叠上 velapaw 的 48 KB 栈会让 pthread_create 返回 ENOMEM。 |
| 2 | 堆遍历杀死刚启动的板子 | agent_loop_task 的第一条语句就是 mallinfo()，而 free/memdump/mallinfo 在刚启动的板子上会持堆锁挂死整机。改为不遍历堆的状态上报。（那个"676 MB 幽灵节点"是坏掉的遍历本身，不是内存损坏。） |
| 3 | IOB 耗尽导致请求无声挂死 | IOB_NBUFFERS / IOB_NCHAINS = 64、IOB_THROTTLE = 24（160 条链虽然更大但无法启动），并需主机先 ping 板子把 ARP 打通。1420 vs 1514 的 MTU 差异真实存在但不是本故障的原因，不应去"修" PKTSIZE。 |
| 4 | LLM 超时把成功的回答丢掉 | AGENT_LLM_TIMEOUT_SEC=420、socket 480。原 60 s 默认值会丢弃一次已成功返回的 62.6 s 回答，表面症状却是"请求超时"。 |

### 3.5 系统测试与结果分析

#### 3.5.1 测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 被测硬件 | Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C（ESP32-S3-WROOM-1-N16R8：8 MB PSRAM Octal @80 MHz，16 MB Flash）+ OV5640（30 cm FFC）+ 28BYJ-48/ULN2003（独立 5 V ≥2 A 供电，共地）+ 3D 打印投料机构 |
| 固件 | openVela / NuttX，esp32s3-devkit:waveshare_lcd；nuttx.bin 1 561 920 B |
| 构建环境 | VMware 内 Linux 虚拟机，./build.sh esp32s3-devkit:waveshare_lcd -j4；Windows 11 主机经 esptool 烧录 |
| 控制台 / 网络 | 单根 USB：CDC-ACM 控制台（nsh> / vela>）+ CDC-NCM 网卡 eth0 192.168.137.2/24，经 Windows 主机 ICS 共享上网 |
| 云端 | DeepSeek deepseek-chat，TLS 1.2 / mbedTLS |
| 主机侧评测 | 模型可分性评测：验证集 1 559 张图 / 39 个个体，INT8 模型，50 次时延采样 |

#### 3.5.2 功能测试

| 用例 | 结果 | 判据 / 证据 |
| --- | --- | --- |
| 上电自启进入喂食界面 | ✅ | 无需连接串口，board_app_initialize() 自启；演示视频全程可见 |
| 登记新宠物（多张照片 → 平均嵌入） | ✅ | 真机；登记后立即可被识别，无需重训或重烧固件 |
| 识别并按只投喂 | ✅ | 真机；识别 + 排程双条件同时满足才投料 |
| 排程门控：未到点不投 | ✅ | 界面提示"下一餐 18:00" |
| 每餐每天至多一次 / 单餐跳过 | ✅ | 真机 |
| 每日克数上限 | ✅ | 真机；Agent 侧回读确认"Owner daily limit: 60 g/day" |
| 体况评估（三分类） | ✅ | 真机，第二个 TFLM 解释器 |
| 进食趋势 + 食欲骤降告警 | ✅ | 趋势页柱状图/折线/仪表；Agent 读出"Appetite: 34% of baseline" |
| 步进电机投料（逐格定量） | ✅ | 真机（GPIO9/10/11/43）；机械装配完成 |
| 语音排程对话 MEAL→HOUR→CONFIRM | ✅ | 真机端到端（例：COMMIT meal 2 = 08:00） |
| 中英双语实时切换 | ✅ | 真机 |
| 断电后排程 / 宠物 / 头像保留 | ✅ | 硬件 RTC + Flash 持久化 |
| 断网时喂食器全功能可用 | ✅ | 识别 / 排程 / 投料 / 界面 / 语音均不依赖网络 |
| ai_agent 在真机启动并加载 Skill | ✅ | [tools] Tools JSON built (16 builtin + 0 providers)、[skills] Skill exists: /data/ai_agent/skills/…、[agent] Tools JSON loaded: 4706 bytes |
| ask 基于真实设备数据作答 | ✅ | END status=ok iters=3 tools=2（iters=1 tools=0 即判为重放，不计通过） |
| 主动推送无人值守触发 | ✅ | 已捕获：iters=4 tools=3，4 次 read_file |
| 主动推送"一切正常时保持沉默" | ✅ | 阈值未越时仅回 HEARTBEAT_OK，不打扰主人 |
| Skill 拒绝臆造数字 | ✅ | Skill 第 6 条 + 回答中的数字与 status.md 逐项一致 |

#### 3.5.3 性能测试

| 指标 | 实测 | 对照 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份模型单次推理时延 | ≈1 310 ms | ≈6 750 ms （TFLM 参考算子） | ESP-NN LX7 SIMD 算子，加速 ≈5×。推理跑在独立线程，UI 不阻塞。 |
| 识别帧率（按需模式） | ≈0.76 次/s | ≈0.15 次/s | 识别为宠物到盆时按需触发，非常开推理；这是刻意的功耗与算力设计。 |
| 全屏重绘（480×320） | ≈61 ms | ≈246 ms （GPIO 位翻转） | 40 MHz 硬件 SPI2 + GDMA，提速 ≈4×；窗口设置由 11 次 SPI 调用合并为 5 次。 |
| 张量竞技场占用 （前期摸底，QEMU） | 84 420 B | 配置 204 800 B | 非持久 55 296 B + 持久 29 124 B。非 S3 实测值，但足以判定在 8 MB PSRAM 下竞技场不是本项目的约束。 |
| 计算分布（单次推理） （前期摸底，QEMU） | CONV_2D 84% DEPTHWISE 16% | — | 643 819 / 122 680 / 768 105 ticks；AllocateTensors 24 860 ticks（一次性）。非 S3 实测值；用于判定优化必须落在 INT8 卷积核上，该判断随后被 S3 上 5× 的实测加速验证。 |
| 固件体积 | 1 561 920 B | 16 MB Flash | 含 openVela + LVGL + TFLM + ai_agent + 应用；两个模型另占 2.05 MB 裸 Flash。 |
| Agent 端到端响应 | 3.6 – 35.6 s | 150 – 300 s （工具裁剪前） | 典型实录：llm_ms=4340 elapsed=5s、llm_ms=5260 elapsed=7s。 |
| Agent 请求体大小 | 11 312 → 12 667 → 14 008 B （3 轮 ask） | 19 391 B （裁剪前单轮） | 工具 schema 由 9 946 B 降至 4 706 B；Skills 摘要 916 B。 |
| Agent 缓冲配置 | ctx 8 192 / hist 8 192 / tool 8 192 B；工具输出池 2 × 16 384 B | — | 控制台启动日志可见。 |
| 网络缓冲 | IOB 64 × 196 = 12 544 B （THROTTLE 24 后可用 ≈7 840 B） | 默认值不足 | 这一比值是 3.1.2⑤ 那个"间歇挂死"的量化根因。 |
| 主机侧模型时延 | fast 0.5 ms / accurate 0.6 ms（p95 0.6 / 0.7 ms） | — | 主机 CPU 相对值，不代表 ESP32-S3；仅用于 A/B 比较。 |

#### 3.5.4 可靠性与准确性

（a）识别可分性（主机侧，验证集 1 559 张图 / 39 个个体，INT8）

| 指标 | fast 模型 | accurate 模型（已选用） |
| --- | --- | --- |
| 模型体积 | 1 312 KB | 1 403 KB |
| 算子数 | 8 | 9 |
| 类内余弦相似度 | 0.346 | 0.347 |
| 类间余弦相似度 | 0.103 | 0.023 |
| 可分间距 | 0.243 | 0.324 |
| EER 阈值 | 0.130 | 0.070 |
| 等错误率 EER | 0.328 | 0.291 |

选用 accurate 模型的依据是可分间距（0.324 vs 0.243）与更低的 EER，代价是 +91 KB 体积与 +1 个算子——在 16 MB Flash / 8 MB PSRAM 的预算下这个代价可以忽略。

对该结果的诚实解读：EER 0.291 是在公开宠物数据集的 39 个个体、开集条件下测得的下界式指标，它衡量的是"任取两张图判断是否同一只"的难度，而不是产品实际场景的准确率。真实场景要容易得多：家庭中通常只有 2–4 只宠物、登记照由主人近距离正脸拍摄、匹配阈值取 0.45（高于 EER 阈值，偏向"宁可拒识、不可误投"）。误报/漏报的主导因素不是阈值，而是登记质量——这是开集度量学习的结构性特征：通用特征提取器天然难以拒绝任意非宠物物体，因此产品把杠杆放在引导用户拍出紧凑、光照良好的正脸照。尚未完成的量化工作：在最终相机姿态（cam_mast 支架、当前色彩标定）下针对自家 3 只宠物的误报率 / 漏报率长期统计。当前 3 只宠物的嵌入是在存在紫色偏色的固件版本下采集的，0x4514 修复后需要重新登记，此前的现场准确率数据不具备可比性，因此本报告不给出该数字，而不是给一个不可信的数字。

（b）Agent 可靠性

| 指标 | 工具裁剪前 | 裁剪后 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续 ask 成功率 | 间歇性失败 （无超时挂死） | 8 / 8 | 判据是 END status=ok 行，不是回答读起来是否通顺 |
| 端到端时延 | 150 – 300 s | 3.6 – 35.6 s | — |
| TLS 连接中断恢复 | 3 / 3 带内恢复 |  | 空闲 keep-alive 被服务端关闭 → 零字节响应 → vela_tls 自动重连。此现象经确认不是缺陷。 |
| 主动推送真实性 | 每次触发均为真实远端调用 |  | 用"运行中途登记新宠物、看下一次触发能否发现"证伪缓存重放 |

（c）异常恢复与稳定性

- 断电恢复：硬件 RTC 保时间，littlefs 保宠物 / 排程 / 头像 / 进食历史 / Agent 会话与 Key。/data 起始于 0x180000，而固件只写到约 0x17ec80，因此重新烧录固件也不会丢数据。

- 网络异常：见 3.2.3 降级表。LLM 失败时输出明确的 [llm] API error NNN:，不产生虚构回答。

- 内存波动：本项目刻意不报告运行时堆余量数字——原因见 3.4.5 修复 #2：在这块板子上堆遍历接口会持锁杀死整机，修复方式是改为不遍历堆的状态上报，因此固件打印的堆数值是假定值而非实测值，作为量化指标引用会构成误导。真正约束内存的是编译期的 XTENSA_IMEM_REGION_SIZE：0x30000 时 pthread_create 返回 ENOMEM，0x48000 可稳定承载 ai_agent 任务 + 6 个 pthread + velapaw 的 48 KB 栈——这个"能/不能创建线程"的二值结果，比一个不可信的堆余量数字更有信息量。

- 连续运行时长：已完成的最长受控观测为演示录制中的 600 s（sleep 600） 无人值守区间，期间心跳按期触发、控制台无异常、Agent 正常应答。更长时间的老化测试（24 h / 7 d）尚未进行，列入 3.7.3 的后续工作，本报告不做外推。

- 功耗：尚未使用功率分析仪做逐工况测量，因此不给出数字。设计上的低功耗依据是"识别按需触发而非常开推理"（避免 1.3 s 级推理连续占用双核）与"投料仅在门控通过时短时驱动步进"；步进电机 ≈240 mA/相由独立 5 V 供电承担，不经过主板。定量测量列入后续工作。

#### 3.5.5 结果分析

把测试结果放回 3.1.2 的六个难点：

- 难点①（算力）已解决且量化：6.75 s → 1.31 s。关键在于前期用 profiler 先确定"84% 的时间在 CONV_2D"，才把全部工程投入压在算子库上，而不是四处调参。先测量、后优化是本项目最有回报的一条方法论。

- 难点②（不重训）已解决：登记是纯运行时操作，真机验证通过。代价是拒识能力弱于闭集分类器，这一点在 3.5.4 中如实披露而非回避。

- 难点③（大模型加载）已解决：裸 Flash + PSRAM，附带产出了"Flash 读会挂 cache"这条对任何 ESP32-S3 + PSRAM + 大模型项目都通用的经验。

- 难点④（SPI 屏幕）已解决并转化为 4× 收益：60 轮盲试的失败与一次逻辑分析仪测量的成功，其差别不在努力程度，而在于是否把猜测换成了观测。

- 难点⑤（请求体 vs IOB）已解决且是单点收益最大项：可靠性"时好时坏 → 8/8"，时延 150–300 s → 3.6–35.6 s，仅靠删掉 20 个用不上的工具。这条经验对所有在 MCU 上跑 ai_agent 的团队都适用。

- 难点⑥（静默错误）已解决，并沉淀为判据：本项目最重要的产出之一是三条"读日志而不是读文案"的验收判据（END status= / Skills summary: NNN bytes / 运行中途注入新数据）。它们是把"看起来能用"和"确实在用"分开的工具。

### 3.6 AI-Native 开发说明

本项目全程采用 AI 辅助开发，会话日志由组委会预装的 contest-log-collector 自动归集到 logs/KingMbewe/，未经任何手工编辑。以下数据均由脚本从该日志目录与本机原始会话记录直接统计得出。

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | ≈100%（按"经由 AI 会话产出/修改"口径）。仓库中手写 C/C++ 13 049 行（app/ + board/，已排除生成的模型数组、CJK 字库表与素材）、主机侧 Python 约 4 941 行、对 packages/ai_agent 的补丁 +570 / −190 行、板级 defconfig 205 行，合计约 18 800 行，全部在 AI 结对会话中产出并逐次在真机上验证。人类承担的部分是：硬件搭建与接线、逻辑分析仪 / 万用表实测、每一轮真机烧录与现象判读、以及方向决策与对 AI 结论的证伪——本报告中多处"某某说法已被推翻"的记录，正是这道人工核验环节的产物。 |
| 使用的 AI 工具 | Claude Code（CLI + VS Code 扩展）为唯一编码工具。会话中出现的模型：claude-opus-5、claude-opus-4-8、claude-sonnet-5、claude-fable-5。 日志规模：17 个 JSONL 文件 / 78.7 MB / 55 255 条归集事件，其中 user 7 559 条、assistant 14 963 条、tool 32 733 条，跨 2026-07-08 → 2026-09-04 共 15 个归集日期目录。 工具调用分布（前列）：Bash 5 272、PowerShell 4 340、Edit 2 436、Read 2 263、Grep 713、Write 458、AskUserQuestion 247、TodoWrite 168、ToolSearch 126、WebFetch 89、Glob 79、Artifact 38、ScheduleWakeup 34、WebSearch 29、Monitor 22、Skill 17。Bash 与 PowerShell 合计 9 612 次的占比，直接反映了这是一个以"编译—烧录—在真机上观察"为主循环的硬件项目，而非纯软件项目。 |
| MCP 工具使用情况 | 设备端：未使用。CONFIG_AI_AGENT_MCP 在板级 defconfig 中显式关闭（连同 Feishu / WeChat / MQTT / Node），这是一个刻意的取舍——见 3.3.3，请求体大小是本项目在 MCU 上最硬的约束，任何非必要的工具/协议扩展都会挤占 IOB 预算。 开发端：配置了 2 个 MCP 连接器（claude.ai 连接器、Google Drive），用于设计稿与数据集资料的读取；因需要交互式 OAuth 授权，在本项目的自动化会话中未实际调用。 因此本项目的 MCP 使用量诚实记为 0 次调用。 |
| Skills 使用与新增情况 | 新增运行时 Skill：1 个 —— velapaw-feeding-digest（agent/skills/velapaw-feeding-digest.md → 板上 /data/ai_agent/skills/），满足本赛道"≥1 个自定义 Skill"的硬性要求，定义与触发场景见 3.4.5。设备上另有框架自带的 10 个内置 Skill，系统提示中的 Skills 摘要为 916 B。 开发侧 Skill：使用了组委会经 .claude manifest 预装的 Skill 集合，其中在本项目中实际发挥作用的包括 contest-log-collector（AI Coding 日志归集）、kconfig-tweak（免 menuconfig 改 .config）、openvela-build（构建流程）、submit-pr（提交流程），以及通用的 artifact-design。Skill 工具在归集日志中共触发 17 次。 另建持久化记忆库 40+ 条，用于跨会话保存"哪些做法已被真机证伪"的结论（例如"CONFIG_RTC 会杀死 USB 控制台"、"0x818000 会锁死 SoC"、"重复 wapi 挂控制台一说已撤回"），显著降低了长周期项目中重复踩坑的成本。 |
| Token 使用总量 | 统计自本机 35 074 条带 usage 记录的助手消息： 输入 token：340 649 输出 token：44 262 781 缓存写入 token：181 608 127 缓存读取 token：6 725 913 276 合计：6 952 124 833（约 69.5 亿） 其中不含缓存读取的部分为 226 211 557（约 2.26 亿）。缓存读取占 96.7%，是长上下文硬件调试项目的典型形态——每一轮"改配置 → 编译 → 烧录 → 读控制台"都要携带完整的板级上下文重新推理。 |

AI 在本项目中承担的角色（按贡献排序）：

- 把"看起来是软件 bug"的问题重新定义为可测量的物理问题。硬件 SPI 那 60 轮失败的编译都是在软件里找原因；转折点是决定"镜像 SPI 引脚到排针 + 先做地面真值测试 + 用逻辑分析仪解码"。这个方案的设计与逐步排障是人机协作的产物，而结论——外设是清白的，问题在面板的位同步——只有靠观测才能得到。

- 在大量相似症状中做判别式区分。例如"整帧色相是决定性判据：翻转/Bayer 相位错误绝不可能丢掉绿色，所以紫色必然是 0x4514 而非翻转位"，把一个原本要盲试几十个寄存器的问题一次定位。

- 建立并执行验伪判据。本项目多条早期"结论"最终被推翻并在记忆库中显式标注为撤回（如"重复 wapi 会挂控制台"实为测试脚手架假象、"陈旧历史抑制工具调用"由一次受混淆的 A/B 得出、"死 TX ⇒ 死时钟"在寄存器层面被证伪）。把被推翻的结论记录下来，与记录正确结论同等重要。

- 跨越软硬件边界的排障。ES8311 的 RX TDM slot map 缺失、IOB 池与请求体的比值、PSRAM 栈与 Flash cache 的互斥——这些都不在单一层次内，需要同时握住内核配置、驱动寄存器与应用行为。

### 3.7 总结与展望

#### 3.7.1 成果总结

VelaPaw 在一颗 ESP32-S3 上、在 openVela 之上，完整实现并在真机上验证了一台多宠智能喂食器的全部核心能力：

- 端侧个体识别 + 双条件门控投喂——开集度量学习，新增宠物无需重训；识别与排程同时成立才投料。

- 端侧健康监测——体况三分类、30 天摄入趋势、食欲骤降告警。

- 免触摸语音排程——端侧 KWS 驱动的三步对话，真机端到端验证。

- 端侧 AI Agent——ai_agent 框架真机运行，1 个自定义 Skill，ask 被动问答 + 心跳主动推送，已捕获无人值守自动触发。

- 全新硬件平台适配——从零完成 ST7796 显示（40 MHz HW SPI + GDMA）、OV5640（LCD_CAM + GDMA）、PCF85063 RTC、28BYJ-48 步进四类驱动，并向驱动层回馈了 ES8311 RX slot map 的真实缺陷修复。

- 可制造的机械设计——参数化 OpenSCAD 投料器 + STL + BOM，逐格定量使"按只定量"在机械层面成立。

- 对 openVela 框架的回馈——3 个补丁 / 18 个文件 / +570 −190 行，另有 ESP-NN 集成以 fork+PR 形式提交。

关键量化成果：推理 6.75 s → 1.31 s（5×）；UI 重绘 246 ms → 61 ms（4×）；Agent 响应 150–300 s → 3.6–35.6 s，可靠性 8/8。

#### 3.7.2 应用前景与商业价值

市场信号。2026 年 3 月，小米发布米家智能宠物喂食器 2 视觉版（众筹 ¥449 / 零售 ¥549）——一款专门为把摄像头引入喂食场景而生的量产产品。这等于是最了解宠物主人付费意愿的公司，用真金白银独立验证了 VelaPaw 立项时的核心判断：摄像头理应长在喂食器上。VelaPaw 在同一判断上更进一步：从"看到食盆"到"认出是哪一只"，且全部端侧完成。

目标受众（按付费意愿排序）：

- 多宠家庭（核心）——痛点最尖锐：定量管理在多宠环境下完全失效。这是唯一"没有个体识别就无法解决"的人群。

- 处方饮食 / 减重管理的宠物主人——兽医给出的克数方案需要被真实执行并留下记录；VelaPaw 的每日上限 + 逐只历史正是这份"执行凭证"。

- 隐私敏感人群——不愿家中摄像头画面进入任何云端账号。VelaPaw 的"图像永不出设备"是硬承诺而非隐私政策条款。

- 老年宠物看护者——食欲骤降是许多疾病的最早信号；主动推送把"需要主人天天记录"变成"设备发现异常才开口"。

商业模式。核心是一次性硬件销售，零订阅——这是端侧 AI 直接带来的结构性优势：没有云推理成本，就不需要靠订阅费摊薄。

| 收入来源 | 说明 |
| --- | --- |
| 整机销售（主） | 对标视觉款喂食器 ¥449–549 价位带。BOM 主体为 ESP32-S3 模组 + 3.5″ 触摸屏 + OV5640 + 步进 + 注塑件，规模化后成本结构与现有视觉款接近，而省掉了云端推理与存储的长期成本。 |
| 耗材与配件 | 可洗料仓 / 不同容积转子（改一个 WIDTH 参数即改变每格克数）/ 备用食盆。 |
| 可选云增值（不绑定） | Agent 层的健康简报可做成可选订阅（长期趋势报告、兽医可读的导出）。关闭订阅后设备全部核心功能不受影响——这与"停订阅就变砖"的竞品形成明确差异。 |
| B 端延伸 | 宠物医院 / 寄养机构的多笼位定量投喂与进食记录，本质是同一套"识别 + 定量 + 留痕"能力。 |

差异化壁垒：（1）个体识别而非"看得见"；（2）无 App、无账号、无云——安装即用；（3）断网全功能；（4）逐格定量的机械保证；（5）主动健康监护而非被动查看。

#### 3.7.3 不足与未来工作

以下按诚实优先列出，包括本报告刻意未给出数字的项：

| 不足 | 现状与计划 |
| --- | --- |
| 现场识别准确率未量化 | 现有 3 只宠物的嵌入是在存在紫色偏色的固件版本下采集的；0x4514 修复后需全部重新登记，此前的现场数据不具备可比性。计划：重新登记后，在最终相机姿态下做为期 2 周的逐次匹配记录，给出误报率 / 漏报率与阈值 ROC。 |
| 长时老化测试未做 | 最长受控观测为 600 s 无人值守区间。计划：24 h 与 7 d 连续运行，记录心跳触发成功率、TLS 重连次数、littlefs 写入次数与磨损、以及是否出现缓慢的资源泄漏。 |
| 功耗未测量 | 尚无功率分析仪逐工况数据。计划：分别测量待机（屏幕常亮 / 息屏）、单次推理、投料三种工况的平均与峰值电流。 |
| 运行时堆余量不可观测 | 因堆遍历接口会挂死本板，当前状态上报为假定值。计划：实现一个不持锁的轻量堆统计（或按区间采样），使内存波动成为可量化指标——这同时也是给 openVela 的改进建议 #2。 |
| ESP-NN 未内置于队伍仓 | 按规则以 fork+PR 提交，因此本仓开箱跑的是参考算子（6.75 s）。计划：完成 PR 合入后在 README 中给出 PR 链接，并提供一键套用脚本。 |
| 非宠物物体的拒识较弱 | 开集度量学习的结构性特征。计划：加入一个极轻量的"是否为宠物面部"前置门（二分类），在进入嵌入匹配前先过滤，预期能显著压低误投。 |
| 无常驻语音唤醒 | 当前语音排程需先点击开始。计划：若加入常驻唤醒，将严格采用大赛统一唤醒词（你好，openvela / Hello，openvela）。 |
| Skill 运行时目录与规范不一致 | 实现使用 /data/ai_agent/skills/（框架实际扫描目录），规范为 /data/agent/skills/。计划：待框架统一后一次性对齐挂载点。 |
| Agent 只有控制台通道 | 当前 ask 走 NSH 控制台。计划：把 Agent 的问答与推送接到触摸屏上的一个"健康"页，让主人无需串口即可看到简报。 |

CircuitForge 队 · VelaPaw · 2026 首届 openVela AI 硬件开发者大赛
仓库：github.com/open-vela/contest2026_043_CircuitForge（分支 dev-ai-contest-2026） · 许可：Apache 2.0